SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

VYBUDOVANIE CYKLOTURISTICKÉHO

CHODNÍKA

NOVOSTAVBA

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

| Stavebník : | Obec Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 102, SR |
| --- | --- |
| Miesto stavby : | č.p.: KN-C 1544/3, K.ú. Nová Ľubovňa , okres Stará Ľubovňa |
| Zodp. projektant : | Ing. Jozef Virostko |
| Vypracovali : | Ing. Lukáš Sumilas, Ing. Martin Dobiaš |

V Starej Ľubovni   dňa  10/2019

A . SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby : 		VYBUDOVANIE CYKLOTURISTICKÉHO CHODNÍKA

Miesto stavby :		Katastrálne územie Nová Ľubovňa

Číslo parcely :		KN-C 1544/3

Charakter stavby :  		NOVOSTAVBA

Stavebník : 			Obec Nová Ľubovňa,  065 11  Nová Ľubovňa 102, SR

Zodp. Projektant :		Ing. Jozef Virostko,

Autori , Vypracovali :		Ing. Lukáš Sumilas,

Stupeň dokumentácie :	Projekt pre stavebné povolenie – stavebná časť

TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Na komunikácií III/3146 medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa sa postupne zvyšuje intenzita dopravy. Zároveň na tomto úseku postupne vyrastajú priemyselné objekty. V súvislosti s dochádzkou do práce, ale aj zvýšeným turistickým ruchom sa na komunikácií nachádza zvýšený počet chodcov. Na komunikácií vznikajú časté kolízne situácie.

Projekt rieši zlepšenie bezpečnosti na komunikácií III/3146 tým, že popri ceste sa vybuduje chodník pre chodcov. Dĺžka chodníka sa navrhuje 207,9m a šírka 2,0m, a oceľový most dl. 9,8m.

Chodník sa vybuduje na pravej strane komunikácie. Od existujúcej vozovky sa oddelí zeleným pásom šírky 1,5m.

Skladba je navrhnutá za predpokladu, že z chodníka budú vylúčené všetky vozidlá a to aj v prípade potreby zimnej a letnej údržby.

NAVRHOVANÁ SKLADBA:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA PREMAC KLASIKO 20/10               -   60 mm

- UKLADACIA VRSTVA ZO ŠTRKODRVY FR.4-8 mm      -   40 mm

- PODKLAD ZO ŠTRKODRVY                                              - 150 mm STN 73 6126

- PODKLAD ZO ŠTRKODRVY                                              - 150 mm STN 73 6126

- SPOLU                                                                               - 400 mm

Skladba chodníkov je navrhnutá s predpokladom, že únosnosť podlažia sa zaťažovacou skúškou overí na minimálne úrovni Edef2 =30 MPa a Edef1 /Edef2 <2,5. Pred samotnou realizáciou konštrukcie vozovky je potrebné vykonať zaťažovacie skúšky. Ak sa nepotvrdí predpoklad, je potrebné vykonať opravu návrhu.

Stabilitu konštrukcie  chodníka po oboch stranách zabezpečujú záhonové obrubníky šírku 50 mm bez prevýšenia osadené v betónovom lôžku.

Odvodnenie je zabezpečené pozdĺžnym a predovšetkým priečnym sklonom. Zrážková voda sa z vozovky odvedie na okraj komunikácie a do zeleného pása tak ako doteraz. Ak bude intenzita dažďa vysokí, zrážková voda sa odvedie cez chodník n pravú stranu a ďalej do zeleného pása mimo chodníka.

Vo vzdialenosti 64 a 80m od priechodu cez cestu sa nachádzajú vstupy k rodinným domom. Je potrebné v tejto časti v šírke cca 3,0m znížiť obrubník, resp. ho otočiť na ležato. Na konči trasy tesne pred kanálom sa vyhotoví oceľový most ponad plynovú rúru. Most sa navrhuje cca 9,8m dlhý. Je uložený na ŽB monolitickom základe š. 0,5m a hĺbky 1,5m vždy však min 1,2m pod úroveň priľahlého terénu. Konštrukcia mosta sa predbežne navrhuje z 2 oceľových U profilov zvarených spolu stužujúcimi profilmi 100/100 pre uloženie roštových dielov. Ako podesta sa na most navrhuje pozinkovaný rošt s veľkosťou oka 50/50mm. Z oboch strán mosta sa navrhuje oceľové tyčové zábradlie z profilu o priemere ø50mm výšky 1,0m od hotovej podlahy mosta. Zábradlie bude kotvené pomocou platničiek a bočnú stranu nosného U profilu každých 1,2m. Celá nosná konštrukcia a zábradlie bude natreté základným a 2x ochranným náterom na oceľové konštrukcie.

ZEMNÉ PRÁCE

V rámci stavebných prác budú uskutočnené odhumusovanie svahu, výkopy a násypy pre novú konštrukciu chodníka a základy mosta.

Zemné práce sú uvažované v zemine tr. ťažiteľnosti III. Zemné práce pozostávajú z výkopov, násypov a hutnenia cestnej pláne. Prebytočnú zeminu z výkopu je navrhnuté odviesť na skládku.

Kategorizácia  odstráneného materiálu je podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pri výstavbe budú vznikať odpady charakteristické pre stavebné práce. Podľa katalógu odpadov sú to nasledovné skupiny odpadov:

17 05 06  	výkopová zemina neobsahujúce nebezpečné látky 1,2t

17 03 02  	bitúmenové zmesi

Odpady budú priebežne uskladňované vo veľkokapacitných kontajneroch a následne vyvezené na skládku stavebných odpadov. Počas prevádzky objektu sa počíta so vznikom bežného komunálneho odpadu, pre tieto potreby si stavebník zabezpečí odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s mestom, respektíve s firmou spôsobilou na tento účel.

Objekt bude mať vonkajší nechladený kontajner na komunálny odpad umiestnený na hranici pozemku. Zneškodňovanie odpadov bude zmluvne vykonávať oprávnená organizácia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutočňovať v dohodnutých termínoch.

Upozornenie

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. V miestach  predpokladaného kontaktu s podzemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu vedenia. Vedenie všetkých inžinierskych sietí v priestore staveniska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri realizácií stavby musí zhotoviteľ dodržiavať ustanovenia predpisov týkajúcich sa ŽP. Zhotoviteľ môže používať také mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave a nie je pre nich zvýšená hlučnosť z dôvodu zlého technického stavu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Zhotoviteľ musí zabrániť úniku ropných produktov, palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších ekologicky nebezpečných látok pri preprave, skladovaní a ich použití.

Nakladanie  so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č.79/2015 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú prácu s odpadom.

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na ŽP.

Negatívne vplyvy stavby na ŽP (zvýšená prašnosť a hluk z pracovných mechanizmov) môžeme predpokladať len počas realizácie stavby. Dokončená stavba svojim charakterom nevytvára podmienky pre vznik nežiadúcich vplyvov, resp. nebezpečných škodlivín.

Dodávateľ stavby počas realizácie a prevádzkovateľ bude musieť dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu ŽP.

VŠEOBECNE

Pri realizácií stavby je stavebník povinný dodržať projektovú dokumentáciu. Pokiaľ by pri realizácií došlo k zmenám, tieto je potrebné zakresliť do projektovej dokumentácie a nechať odsúhlasiť autorom projektu a príslušným stavebným úradom.

Stará Ľubovňa, OKTÓBER 2019